| ACTIVITEIT - Behandelen benigne huidafwijkingen door middel van curettage. | Verantwoordelijkheden / Handelingsbevoegd B= beslissen U= uitvoeren / = en/of |
| --- | --- |
| AANDACHTSPUN(TEN) - Vraag de patiënt of hij/zij allergie voor een verdovingsvloeistof heeft. - Vraag de patiënt of na eerdere behandelingen lelijke littekens zijn ontstaan. - Vraag de patiënt of hij/zij antistolling gebruikt. | U: PA/VS/DA/D |
| INDICATIE(S) - Benigne huidafwijkingen. |  |
| CONTRA-INDICATIE(S) - Relatief: neiging tot keloïdvorming. | B: D |
| COMPLICATIE(S) - Nabloeding. - Vertraagde wondgenezing. - Infectie. - Hyper/hypo pigmentatie. | B: D |
| VOORBEREIDING |  |
| Leg de benodigdheden klaar: Steriel materiaal - Curette 4, 5 of 7 mm Onsteriel materiaal - Desinfecteren zo nodig. - Chloorhexidine 1 : 1000 (let op: niet rondom het oog) - Rond het oog hibicet of povidonjodium - Verdoving: chloorethylspray of 3 cc spuit met lidocaïne 1% met adrenaline - Niet-steriele handschoenen - 2 steriele gazen 10 x 10 cm - Bekkentje - Wattenstaafje met bloedstelpend middel (bijvoorbeeld: Spongostan®, Wilospon, aluminiumchloride, zilvernitraat, ferrichloride) of coagulatie - Eventueel vaseline - Pleister - Indien nodig: - Een PA-potje en formulier voorzien van de gegevens van de patiënt en vraagstelling. | U: D/PA/VS/DA |
| Patiënt informeren - Informeer de patiënt over de behandeling. | U: PA/VS/DA |
| Voorbereidingen treffen - Laat patiënt ontspannen zitten of liggen. - Bescherm zo nodig de kleding van de patiënt met een celstofmatje. - Controleer juiste vloeistof (lidocaïne), houdbaarheidsdatum, juiste dosering - Vraag bij PA, in het bijzijn van de arts, naar de naam en geboortedatum van de patiënt en controleer of dit overeenkomt met de gegevens op het PA-potje en het PA-formulier. - Handen wassen volgens protocol "handhygiëne" van de instelling. - OK-lamp richten en centreren. - Observeer de toestand en pijnbeleving van de patiënt en, indien nodig, de toestand van de begeleider. | U: PA/VS/DA |
| UITVOERING |  |
| • Trek handschoenen aan. • Geef de verdoving + gaasje met desinfectans aan de arts. • Neem de gebruikte spuit + desinfectiegaasje aan met het bekkentje. • Geef de curette met een droog gaasje 10x10 cm aan de dermatoloog. • Neem de gebruikte curette aan met het bekkentje. • Indien van toepassing: - Houd het PA-potje klaar voor het curettement - Vul het PA-formulier in. | U: D U: PA/VS/DA |
| NAZORG - Reinig de wond met water en/of desinfectans. - Breng vaseline aan op het behandelde plekje. - Zo nodig bloedstelpend middel en een pleister plakken. - Benodigdheden opruimen. - Maak een vervolgafspraak voor de wondcontrole en eventuele uitslag per order dermatoloog. - Indien van toepassing:. - Het ingevulde PA-formulier met PA-potje(s) in daarvoor bestemd plastic zakje stoppen en afsluiten. - Zet het PA-potje + formulier gereed voor transport naar pathologisch laboratorium. | U: PA/VS/DA |
| REGISTRATIE Registreer in EPD: - Dat curettage heeft plaatsgevonden. - Voor welke indicatie. | U: PA/VS/DA |